剧毒化学品“五双”制度

为了认真执行剧毒品“五双管理制度”的实施，明确工作职责，责任到人、到位，特制定如下规定：

1、保管教师应具有熟悉操作剧毒品的一般常识。实验室内要保持清理卫生。

2、剧毒品必须设置独立储存专用实验室。远离明火、热源，实验室通风良好。实验室内必须设置防盗报警装置。防盗、报警系统的技术、设施，必须保持有效、牢固、可靠，定期检查。

4、剧毒品的储存管理，必须严格遵守“五双管理制度”，即（双人收发、双人记帐、双人双锁、双人运输、双人使用）具体操作要求：

（1）双人收发

凡购进的剧毒品入库，必须由专职负责该库的保管员（双人）负责验收剧毒品入库。验收时，应凭随货发票、入库单核对品名、规格、数量、包装容器、质量等，是否相符、良好等。保管员（双人）方可填写入库登记，签名办理入库手续。

凡到仓库提取剧毒品的，必须持实践教学中心领导签批的有效领料单，交由保管员（双人）核对品名、规格、数量，然后保管员（双人）按规程提取剧毒品出库。

（2）双人记帐

剧毒品的进出仓库记录，保管员人员须建立二套帐本，分别由危化品实验室老师和实践教学中心进出库管理教师，对进出库剧毒品须凭进出仓库的有效发票、领料单作为记帐凭证，每日须进行对帐，发现问题及时纠正、报告。

（3）双人双锁

剧毒品储存专用仓库的进出库房门，必须配备两把锁。保管人员各人持一把锁匙。凡进入仓库工作时，必须双方保管员同时到达仓库方可开启、关闭仓库门。保管员必须妥善保管锁匙，随身携带。

（4）双人运输

剧毒品从供应商送至学院实验室，由供应商负责派二名人员押送。剧毒品从专用仓库送至学院实验室，全过程必须配备两名以上人员，由危化品实验室老师和保安负责运送及保卫，剧毒品运送过程存放在铁盒内并密码上锁。

（5）双人使用

剧毒化学品配置好后，由实验室操作人员和实验指导教师监督倒入实验仪器内，并由现场保安人员监督。

5、在工作过程，如发现数量短少、破损、外溢等情况，应及时作出应急处理，报告学院实践教学中心及保卫处。